[image: image1.png]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município da “Canção Italiana”

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: RESTABELECIMENTO GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA – 33 M X 2,80 M

LOCAL: sob a Avenida Itália – Centro – Coqueiro Baixo/RS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Inicialmente será feito um depósito, para guarda de equipamentos, bem como a confecção de placa de obra.

Locação da Obra

A Contratada procederá a locação da obra de acordo com as dimensões constantes na planta baixa, considerado a planta de situação e localização, e caso necessário, alterações, devido árvores existentes que serão preservadas, em comum acordo com a municipalidade.
Obs.: As escavações para a implantação das obras, deverão ter a profundidade necessária para a locação das galerias, sendo de responsabilidade da municipalidade a abertura das valas(escavações), reaterro e compactação. Igualmente, a colocação de pavimentação/asfalto da via, também será executado pela municipalidade ou por quem ela contratar.

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA DA GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA

Deverá ser executada uma base em concreto armado, com espessura de 15 cm, largura de 3,10 metros e extensão de 33,00 m, incluindo lançamento, adensamento e acabamento, além da forma em madeira serrada e da armação.
Após a execução da base, será fornecido e instalado 33 ml de galeria celular em concreto pré-moldado, tipo MF, com dimensão interna 2,50x2,00 m, classe trem tipo 36 T.

Na parte superior, fornecimento e execução de viga suporte em concreto armado, com espessura de 15 cm, altura de 20 cm e extensão de 33,00 m, incluindo lançamento, adensamento e acabamento, além da forma em madeira serrada e da armação.

Toda a galeria deverá ser rejuntada externamente.

Igualmente deverá ser executada duas alas externas a galeria, com espessura de 15 cm, altura de 3,00 m e extensão de 3,00 m, para condução da água para a galeria.
Igualmente deverá ser executado chumbadores na rocha para fixação junto a base.

Na parte superior, conforme croqui, execução de capeamento em concreto armado, com 15 cm de espessura, incluindo lançamento, adensamento e acabamento, além da forma em madeira serrada e da armação com tela soldada – material e mão-de-obra – sobre a rua – 12 ml; e fornecimento e execução de capeamento em concreto armado, com 5 cm de espessura, incluindo lançamento, adensamento e acabamento, além da forma em madeira serrada e da armação com tela soldada – material e mão-de-obra – fora da rua – 21 ml.
A empresa será responsável pela montagem da estrutura e assessoria técnica.

SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA OBRA

No final dos serviços serão removidos totalmente os entulhos, e feita a limpeza.

A obra deverá estar em condições de utilização.

Coqueiro Baixo, julho de 2.024

JOCIMAR VALER
PREFEITO MUNICIPAL

ANA DELSA TRONCO CIVARDI

ENG.CIVIL – CREA 37.522/RS
CROQUIS GALERIA

Planta de localização da galeria.

[image: image2.png]



[image: image4.png]



Corte da galeria sobre a rua e abaixo fora da rua.
[image: image3.jpg]CORREGO

o REFORCO




